柳州市城区防洪工程

管理与保护范围划定成果的政策解读

为全面贯彻落实习近平生态文明思想，深入推进河长制湖长制，切实加强水利工程管理，保障工程安全，充分发挥工程效益，建立范围明确、责任落实的水利工程管护责任体系，按照水利部、自治区人民政府工作部署，我市组织开展柳州市城区防洪工程管理与保护范围划定工作，依法对工程管理与保护范围进一步明确，以便于对柳州市城区防洪工程的管理及行政执法工作更趋规范化、标准化。柳州市城区防洪工程管理与保护范围划定成果已由市政府公告，现将有关政策解读如下。

- 涉及的法律、法规及相关依据

- （一）法律、法规

1.中华人民共和国水法

第四十三条 国家对水工程实施保护。国家所有的水工程应当按照国务院的规定划定工程管理和保护范围。国务院水行政主管部门或者流域管理机构管理的水工程，由主管部门或者流域管理机构商有关省、自治区、直辖市人民政府划定工程管理和保护范围。前款规定以外的其他水工程，应当按照省、自治区、直辖市人民政府的规定，划定工程保护范围和保护职责。在水工程保护范围内，禁止从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动。

2.广西壮族自治区水利工程管理条例

第二十六条 堤防工程管理范围为堤基地和护堤地，一、二级堤防护堤地为堤防迎、背水坡脚以外二十米至五十米，三、四级堤防护堤地为堤防迎、背水坡脚以外十五米至三十米，四级以下堤防护堤地为堤防迎、背水坡脚以外八米至十五米；堤防工程管理范围以外三十米至五十米为保护范围。

泵站管理范围为厂区构筑物和前池、进出水道等建筑物周边十米至三十米；建筑物周边五十米为保护范围。

第二十八条 禁止在水利工程管理范围内从事下列活动：

破坏、侵占、毁损堤坝、水电站、提水站、灌溉渠系及附属设施、观测设施、变电站、防汛道路；

（二）爆破、打井、采石、挖矿、取土；

（三）不按照规定操作闸门和拦洪、泄洪、开机、停机；

（四）擅自搭建构筑物、垦植、砍伐林木、筑坝拦汊、围库造地、挖渠破闸、挖堤扒口；

（五）倾倒、堆放、掩埋垃圾、渣土和废弃物，排放污水、污染物；

（六）擅自蓄水、引水、放水、截流；

（七）清洗有毒、有污染的车辆和物品。

第三十条 因建设需要占用、拆除水利工程或者影响水利工程正常运行的，建设单位应当事先征得水行政主管部门同意，并在规定期限内采取相应的补救措施；造成损失的，依法给予补偿。

（二）其他依据

1.广西壮族自治区人民政府办公厅关于加快推进江河湖库管理范围划定工作的通知（桂政办发〔2019〕34号）。

2.自治区水利厅办公室关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知（水办运管〔2019〕1号）。

二、划定成果

根据上述划定规定，在保障城区防洪工程安全和效益发挥的基础上，尊重历史，结合柳州市的实际情况，柳州市城区防洪工程管理与保护范围参照以下标准划定：

- 堤防工程（含水闸）

- 柳州市城区防洪工程已建堤防包括二级堤防和三级堤防。

- 堤防工程（含水闸）管理范围：堤防工程（含水闸）管理范围为堤基地和护堤地，二级堤防护堤地为堤防迎、背水坡脚以外二十米；三级堤防护堤地为堤防迎、背水坡脚以外二十米。

- 堤防工程（含水闸）保护范围：堤防工程（含水闸）的保护范围为管理范围以外五十米以内的区域。

- 泵站工程

- 泵站工程管理范围：划定分为两种情况：第一种为泵站和堤防结合的情况；第二种为泵站和堤防距离较远的情况。

- 第一种情况：结合实际管理范围和征地范围布置，面积计入堤防管理范围划定成果。

- 第二种情况：结合实际管理范围和征地范围布置，面积单独统计。

- 以上两种情况划定的管理范围均为泵站厂区构筑物和前池、进出水道等建筑物周边以外十米。

- 泵站工程保护范围：泵站建筑物周边五十米为保护范围。

- 最终划定柳州市城区防洪工程管理范围面积为3509.88亩，保护范围面积为5499.11亩。

- 其他事项

- （一）任何单位和个人在防洪工程管理与保护范围内不得从事违反《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《广西壮族自治区水利工程管理条例》规定的相关活动。

- （二）城区防洪工程管理与保护范围划定和国土空间规划相衔接，划定内容可依据相关工作成果做适当调整。

（联系人：李培冀 0772-2530136 柳州市防洪排涝工程管理处运管科）