附件：

柳州市沙埔河水库及灌区工程简介

为筑牢粮食安全生产根基，发展灌溉面积，解决农业灌溉缺水问题，保障我市粮食安全、促进乡村振兴、推动经济社会高质量发展，我局谋划建设柳州市中型以上灌区-沙埔河水库及灌区工程，逐步开展沙埔河水库及灌区工程前期工作。

一、项目基本情况

沙埔河水库是上世纪50年代经国务院批准建设的中型以上水库工程。工程于1959年动工兴建，1962年停工，1977年复工续建，因资金缺乏等种种原因，1983年停工至今未再复建，目前工程建设面貌为：已基本完成红马山隧洞、3#副坝、溢洪道建设；1#副坝、2#副坝坝体完成部分填筑。

沙浦河集雨面积709平方公里，沙浦河水库坝址集雨面积344平方公里，多年平均径流量2.74亿立方米。沙埔河水库及灌区工程涉及柳州市市辖区、柳城县、鹿寨县、融水县、融安县，拟建的沙埔河水库地处柳江一级支流沙埔河中下游。通过整合区域现有11个中小型灌区，并发展集中连片的耕园地面积形成中型以上灌区，初拟规划灌溉面积97.5万亩，其中新增及恢复灌溉面积83.0万亩、改善灌溉面积14.5万亩。灌区自流灌溉面积75.6万亩，自流、提水相结合灌溉面积21.9万亩。规划灌溉面积中，柳城县55.4万亩，鹿寨县18.4万亩，柳北区4.2万亩，鱼峰区5.5万亩，融安县10.1万亩，融水县3.9万亩。

二、工程建设的必要性和任务

项目区内土地相对比较平整、耕地比较集中，水资源条件较好，但水资源时空分布不均，现有水利工程调蓄能力较弱，用水矛盾较突出；区域内现有水源工程相互独立，尚未形成互联互通、丰枯互济的水网格局；区域农业灌溉缺水严重，灌区范围内耕地灌溉率较低（仅为20%），现有灌区灌溉保证率达不到85%。

通过建设沙浦河水库及灌区工程，可合理配置区域水资源，改善区域农业灌溉条件，保障粮食安全，提高区域城乡供水保障能力，促进区域经济社会高质量发展，有效巩固拓展柳州市脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。工程建成后，灌溉水量充足，现有部分集中平整的旱地可改造为水田，提升现有中低产耕地的质量，解决新增建设用地占用耕地的补充平衡问题。

工程任务以灌溉为主，结合城乡供水，为保障区域粮食生产安全、实现乡村振兴、促进经济社会高质量发展创造水利条件。

三、主要建设内容

主要建设内容包括水源工程和灌溉输水工程。水源工程方面，拟建设沙埔河水库工程及龙头泵站、大埔泵站2座提水工程，初步分析沙埔河水库总库容为9800万m3，兴利库容9291万m3。灌溉输水工程方面，拟新建输水管道333.1公里。

四、工程占地及移民安置

沙埔河水库及灌区工程永久占地1.4万亩，其中水库淹没影响土地1.3亩，水库坝址占地0.1万亩，灌区输水工程占地0.1万亩。

沙埔河水库工程淹没影响土地1.3万亩，其中耕地0.6万亩。涉及淹没影响人口908人。水库淹没征地移民投资17.7亿元。

五、环境敏感因素

拟建沙埔河水库库区淹没涉及融安-鹿寨-永福岩溶山地水土保持生态保护红线，由于水库占地和水库淹没均是永久占地，这将导致生态保护红线功能永久丧失。

根据《广西壮族自治区生态环境厅关于印发实施广西壮族自治区“三线一单”环境管控单元及生态环境准入清单（试行）的通知》（桂环规范〔2021〕6号）因国家重大项目建设需要，确需占用生态保护红线的，可按照国家和自治区规定的程序调整生态保护红线。

六、工程投资及资金筹措

初步匡算工程静态总投资84.9亿元，其中水库工程投资24.9亿元，灌溉输水工程60亿元。

根据国家相关政策，参考自治区近年来实施的新建中型以上灌区资金筹措方案，中央补助按骨干工程资本金的60%，初估中央投资50.9亿元；剩余投资由自治区和市县按6:4分摊，即自治区补助20.4亿元，市县配套13.6亿元。

七、工程效益

（1）沙埔河水库及灌区工程建成后，新增及恢复灌溉面积83.0万亩，改善灌溉面积14.5万亩，新增灌溉供水量9399万m3，新增粮食产量15万吨，新增年灌溉效益约为93588万元。

（2）向柳城县城区及沙埔镇、太平镇、东泉镇等周边村镇提供水源，初步调查供水人口在50万人左右，新增城乡生活和工业年均供水量1305万立方米，新增年供水效益945万元。

（3）可实施旱改水或将低产田提升为高产田4.42万亩，按广西近年来旱改水亩均成交价15.9万元/亩计算，旱改水效益为70.3亿元，有利于解决柳州市新增建设用地占用耕地的补充平衡问题。