2025年骑行安全类头盔（摩托车、电动自行车）产品质量柳州专项监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于柳州市摩托车、电动自行车乘员头盔产品质量监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括：摩托车乘员头盔、电动自行车乘员头盔。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

按性能和适用对象可分为A类盔和B类盔，按形状可分为全盔、3/4半盔、半盔。

A类盔的适用对象是摩托车乘员、电动自行车乘员。其中半盔适用于内燃机排量不大于125mL或电机额定功率总和不大于11kW的摩托车乘员、电动自行车乘员。

B类盔的适用对象是电动自行车乘员。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

摩托车、电动自行车乘员头盔：在事故中降低摩托车、电动自行车乘员头部伤害的装具。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 811-2022 《摩托车、电动自行车乘员头盔》

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

应抽查同型号或同规格、同款式、同一批次的产品。

5.2抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1抽样方法

在生产企业成品库内或成品堆放区随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

在流通领域抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格（合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可）的产品，所抽取产品的使用期限（未注明使用期限的按尚在使用期限内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成。

在网络交易平台抽检，随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3 抽样数量

抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品种类 | 抽样数量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 检验数量（顶） | 备样数量（顶） |
| 摩托车乘员头盔 | 2 | 2 |
| 电动自行车乘员头盔 | 2 | 2 |

5.2.4 注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证等方面进行拍照。拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1 对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品分别进行封样，并采取必要的防拆封措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息。

5.3.2抽取的样品按运输条件包装好，同时应保证封条在运输过程中不会破损。确保样品运输和保存时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。生产领域及流通领域（实体店）抽取的检验样品由抽样人员自行携带或寄送至检验机构，备用样品封存于受检单位；网络交易平台抽取样检样及备样均由抽样人员带回检验机构。

5.3.3 备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

5.3.4 网络抽样时，抽样人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式记录拆封过程，对寄递包装、样品包装、样品标识、样品寄递情形等进行查验，对检验样品和备用样品分别封样（至少对样品的拆和封过程、样品包装、样品标识进行录像 ）。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字以及抽样单位公章等相关信息。

5.4 抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的相关产品销售量及销售总额（以万元计）；若受检单位上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽查企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

5.4.2 流通领域

市场抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

网络抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录抽样人员以及付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息。抽样人员应当通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。

6 检验要求

6.1 检验项目

检验项目见表2。

表2 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | GB 811-2022 | GB 811-2022 6.3 |
| 2 | 视野 |  | GB 811-2022 6.4 |
| 3 | 护目镜(冲击强度、可见光透过率、耐磨性) |  | GB 811-2022 6.5 |
| 4 | 表面摩擦力 |  | GB 811-2022 6.7 |
| 5 | 固定装置稳定性 |  | GB 811-2022 6.9 |
| 6 | 佩戴装置强度 |  | GB 811-2022 6.10 |
| 7 | 吸收碰撞能量（低温） |  | GB 811-2022 6.11 |
| 8 | 耐穿透（低温） |  | GB 811-2022 6.12 |
| 9 | 标志、标识 |  | GB 811-2022 8.1 |

6.2 检验应注意的问题

6.2.1检验前，对样品进行编号，检验对应的样品编号见表3。

表3 样品编号

| 序 号 | 检验项目 | 检验对应的样品编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | 1# |
| 2 | 视野 | 1# |
| 3 | 护目镜(冲击强度、可见光透过率、耐磨性) | 1#（冲击强度） 2#（可见光透过率、耐磨性） |
| 4 | 表面摩擦力 | 2# |
| 5 | 固定装置稳定性 | 1# |
| 6 | 佩戴装置强度 | 2# |
| 7 | 吸收碰撞能量（低温） | 1# |
| 8 | 耐穿透（低温） | 2# |
| 9 | 标志、标识 | 1# |

6.2.2吸收碰撞能量（低温）、耐穿透（低温）项目应在样品的其他项目完成后进行。

6.2.3检验工作完成后，样品应存放在样品库中，保证不受潮湿、腐蚀或外力异常损坏。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1 单项判定

单项判定出现一顶或一顶以上摩托车、电动自行车乘员头盔不合格，即判定为该项目不合格。

7.2 综合判定

7.2.1经检验，所抽取样品实物质量合格，且标识合格时，检验报告中的检验结论表述为：“依据XXXX〔xxxx〕xx号文中《2025年柳州市摩托车、电动自行车乘员头盔产品质量监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2.2经检验，所抽取样品实物质量合格，标识不合格时，检验报告中的检验结论表述为：“依据XXXX〔xxxx〕xx号文中《2025年柳州市摩托车、电动自行车乘员头盔产品质量监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，标识的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查实物质量合格，标识不合格。”

7.2.3经检验，所抽取样品实物质量不合格时，检验报告中的检验结论表述为：“依据XXXX〔xxxx〕xx号文中《2025年柳州市摩托车、电动自行车乘员头盔产品质量监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明:该产品本次监督抽查检验符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。