柳审环城审字〔2026〕26号

柳州市荣鑫金属表面处理金属表面处理生产线改造项目环境影响报告书的批复

柳州市荣鑫金属表面处理有限公司：

你公司报来《柳州市荣鑫金属表面处理有限公司金属表面处理生产线改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，根据报告书及技术评估报告，经审查，现批复如下：

一、项目性质为改建，位于柳州市鹿寨县江口乡水碾村水碾屯广西柳州汽车城表面处理产业园B区B12栋厂房第二层。建设规模及内容：该企业原有三条生产线，分别为A线、B线、C线，现改造两条现有生产线（A线、C线）及其相关附属设施。其中，将A线现有12个镀锌槽其中的6个，改建为3个镀铜槽、3个镀锌镍槽；将C线现有16个镀锌槽其中的8个改建为镀锌镍槽；配套建设镀铜、镀锌镍水洗及排水等附属设施；除改建部分外的工序未发生变化，B线保持不变。

项目建成后，A线电镀加工打底铜-锌镍合金组合镀层产品1000吨/年，产品镀层折算面积10万平方米/年；打底铜-锌组合镀层产品1000吨/年，产品镀层折算面积10万平方米/年。C线电镀加工锌镍合金镀层产品1000吨/年，产品镀层折算面积10万平方米/年；镀锌产品1000吨/年，产品镀层折算面积10万平方米/年。B 线产品方案及产能无变化。A线、C线改建后，三条生产线合计年加工汽配电镀产品 6000 吨，折算电镀面积为年加工镀件面积60万平方米，全厂产能不变。

项目总投资510万元，其中环保投资11万元。

项目主要工程组成包括：主体工程(电镀生产线）、公用工程（供热系统、供水系统、供电系统、办公室等）、辅助工程（化验室）、储运工程（危化品仓库、化学品储存区、化学品临时存放区、半成品加工件存放区、周转区、成品区）、环保工程（地面防腐防渗工程、废水收集设施、危废暂存间、滴漏散水收集工程等）。

项目已获得广西壮族自治区投资项目备案证明，符合《鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）环境影响报告书》及其审查意见。从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告书所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告书提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）改建项目运营期各工艺槽分质分类将酸铜废水、锌镍废水通过园区对应种类废水管道排放至园区污水处理厂，由对应废水处理系统处理。确保各类废水出水浓度符合园区污水处理厂进水水质要求，

（二）应加强生产过程中物料转移和输送、进出料包装、生产使用过程、末端治理等各环节无组织废气控制措施。加强泵、阀门、管线、法兰等设备的维护保养，确保厂界硫酸雾、排放浓度符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放限值（无组织排放监控浓度限值）要求。

（三）合理布局高噪音设备，对噪声源强较大的泵、风机等设备采取有效的隔声降噪减震措施，确保厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

（四）按分区防渗原则落实各项防渗措施。厂区内须进行雨污分流、清污分流，须对废水收集池、生产线区域、废气处理设施区域、化工原料库及污水排放管道等按要求进行防腐蚀和防渗漏处理。按照《环境保护图形标志—排污口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》有关规定建设规范化的排污口。须按排污许可相关管理要求定期进行监测。

（五）在厂区及周边建立地下水和土壤监控点，委托有资质的监测机构对地下水水质和土壤进行定期动态监测，做好地下水和土壤污染预警预报。

（六）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求设置相关污染防治设施。运营期产生的员工生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处理。

（七）须按GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求，建设规范的废槽渣、废滤芯和危险物质物料的废包装材料等危险废物的收集临时存放设施，并设立明显的危废标志，危险废物须定期收集并交由有危险废物处置资质的单位按规定处理、处置，不得随意堆放、擅自外排。做好危险废物处置及转移联单的台帐记录。

（八）加强厂区管理，合理布置危险物质储存区域，合理设置事故应急池、围堰、导排水管以及生产区防泄漏措施。配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散路线、应急疏散避难所等防护设施。定期对生产设备、阀门、管件及尾气处理系统等设备进行检查。按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4 号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度并依法办理排污许可手续。在落实本批复和《报告书》提出的各项环境保护措施和要求后，建设单位可自行决定项目投入调试的具体时间并请以书面形式向当地生态环境主管部门备案。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。未落实本批复和《报告书》提出的各项环境保护措施、未办理排污许可手续擅自投入调试生产、未经竣工环境验收擅自投入生产的，未向社会公开有关信息的，应承担相应的法律责任。

四、项目申报时已开工建设；建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告书》（报批稿）送达柳州市鹿寨生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。请柳州市鹿寨生态环境局按规定对项目执行环保“三同时”情况进行日常监督管理，发现环境问题及时上报柳州市生态环境局。

2026年5月22日

（此件公开发布）

投资项目在线审批监管平台项目代码：2511-450223-07-02-298826

抄送:柳州市生态环境局

柳州市行政审批局                   2026年5月22日印发