柳州市发展和改革委员会文件

柳发改规划〔2022〕62号

柳州市发展和改革委员会关于柳州市城区

防洪工程重点堤段应急封堵工程

初步设计的批复

柳州市防洪排涝工程管理处：

报来《关于审批柳州市城区防洪工程重点堤段应急封堵工程初步设计的请示》（柳防管项〔2022〕25号）收悉。该工程初步设计已经广西同泽工程项目管理股份有限公司评估并出具评估报告。经研究，现批复如下：

一、为进一步完善柳州市区防洪工程体系，提高市区防洪能力。原则同意该项目初步设计。

二、投资项目在线审批监管平台项目代码：2202-450200-04-01-894592。

三、项目建设地点：柳州市柳北区、城中区、鱼峰区。

四、建设规模和建设内容：

（一）河东堤三桥交通闸：位于东堤游园景观公园入口，采用C15砼步级沿原堤防轴线布置，整体为南北走向，长12.548m，连接河东堤上下游防浪墙完成封闭。

（二）河东堤堤尾：位于河东大桥下，拆除原空心砖墙，沿原堤防轴线恢复C25砼防浪墙，整体为南北走向，长25m，上游连接河东堤防浪墙，终止于河东堤终点，河东堤终点下游为河东堤延长线起点，河东堤延长线为市政建设的堤路结合型式，高程高于50年一遇洪水位，完成封闭。

（三）雅儒堤堤尾：位于雅儒堤堤商楼最南端，曙光西街与雅儒路交汇处，采用C20砼回填抬高缺口道路，沿原堤防轴线布置，整体为南北走向，长10.62m，上游连接雅儒堤堤商楼，下游连接牌坊台阶，完成封闭。

（四）鹧鸪江副堤：位于柳州市中国石化储存仓库内，采用移动式防洪墙沿原堤防轴线布置，整体为东西走向，长13.05m，连接缺口左右侧浆砌石挡墙完成封闭。

（五）鸡喇副堤：位于莲花立交南侧柳石路上，采用移动式防洪墙沿原堤防轴线布置，整体为东西走向，保持与轻轨墩柱的安全距离，避开市政井口，长52.264m，连接左右侧浆砌石挡墙完成封闭。

五、主要技术标准：

本项目为应急封堵工程，设计水位标准为50年一遇水位标准，不考虑波浪爬高和风壅增水高度，满足应急封堵要求即可，为50年一遇水位+0.5m。本工程建筑物合理使用年限见下表:

| 封堵堤段 | 本工程建筑物 | 建筑物级别 | 合理使用年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河东堤 | 砼步级抬高 | 2 | 50 |
|  | 砼防浪墙 | 2 | 50 |
| 雅儒堤 | 砼回填抬高 | 3 | 50 |
| 鹧鸪江副堤 | 移动式防洪墙 | 2 | 50 |
| 鸡喇副堤 | 移动式防洪墙 | 2 | 50 |

六、投资规模和资金来源：项目总投资347.15万元，工程部分投资289.28万元，移民与环境投资43.41万元，预备费14.46万元。资金来源为市财政资金。

七、按照环评、安全、节能的要求做好相关工作并采用国家绿色建筑标准。

接文后，请严格按照基本建设程序开展施工图设计和其他开工前准备工作，严格控制项目建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。如在施工图设计中突破上述指标的，需到我委重新报批项目初步设计和概算；在实施过程中突破上述指标的，需办理调整概算手续。

在下阶段工作中做好与各管线布设单位的协调工作，做到统一设计，同步实施，避免道路重复开挖。

每月5日前通过广西投资项目在线并联审批监管平台完成项目进展信息填报工作，直至项目实施完毕为止。

(自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0771-2328688,自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0771-12388，收信地址:广西壮族自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编:530028;

柳州市发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0772-2826710，柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0772-12388，收信地址:柳州市城中区文昌路66号文昌综合楼柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组，邮编:545006。)

附件：柳州市城区防洪工程重点堤段应急封堵工程初步设计概算表

柳州市发展和改革委员会

2022年4月8日

政府信息公开选项：主动公开

抄送：市水利局、住建局、自然资源和规划局、财政局、生态环境局、应急管理局、林业和园林局、统计局、行政审批局、交警支队，

本委存档。

柳州市发展和改革委员会                   2022年4月8日印发

| 附件 柳州市城区防洪工程重点堤段应急封堵工程 初步设计概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：柳州市城区防洪工程重点堤段应急封堵工程 |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 |
| I | 工程部分投资 |  |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 | 152.25 |  |  | 152.25 |
| (一) | 河东堤三桥东交通闸 | 23.20 |  |  | 23.20 |
| (二) | 河东堤副堤与沿江路交汇处 | 16.12 |  |  | 16.12 |
| (三) | 雅儒堤堤尾 | 8.36 |  |  | 8.36 |
| (四) | 鹧鸪江副堤 | 8.98 |  |  | 8.98 |
| (五) | 鸡喇副堤 | 94.08 |  |  | 94.08 |
| (六) | 其他建筑工程 | 1.51 |  |  | 1.51 |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 四 | 临时工程 | 3.83 |  |  | 3.83 |
| (一) | 施工房屋建筑工程 | 1.52 |  |  | 1.52 |
| (二) | 其他施工临时工程 | 2.31 |  |  | 2.31 |
| 五 | 独立费用 |  |  |  | 133.20 |
| (一) | 建设管理费 |  |  | 11.20 | 11.20 |
| (二) | 勘察设计费 |  |  | 11.98 | 11.98 |
| (三) | 前期工作费 |  |  | 7.98 | 7.98 |
| (四) | 其他 |  |  | 102.04 | 102.04 |
|  | 一至五部分投资合计 | 156.08 |  | 133.20 | 289.28 |
|  | 基本预备费(5%) |  |  |  | 14.46 |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 303.74 |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  |
|  | 建设期融资利息 |  |  |  |  |
|  | 工程部分总投资 |  |  |  | 303.74 |
| II | 移民与环境投资 |  |  |  |  |
| 一 | 征地移民补偿 | 13.96 |  |  | 13.96 |
| 二 | 水土保持工程 | 15.41 |  |  | 15.41 |
| 三 | 环境保护工程 | 14.04 |  |  | 14.04 |
|  | 移民与环境总投资 | 43.41 |  |  | 43.41 |
| III | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 347.15 |
|  | 总投资 |  |  |  | 347.15 |