附件1

建筑起重设备安全管理资料检查表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位： 监理单位： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项 | 检查情况 |  |  |  |
|  |  | 符合 | 不符合 | 其他情况 | 备注 |
| 1 | 起重机械安装拆卸单位具有相应的资质等级 |  |  |  |  |
| 2 | 起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案 |  |  |  |  |
| 3 | 超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证 |  |  |  |  |
| 4 | 多塔作业制定专项施工方案并通过审批 |  |  |  |  |
| 5 | 起重机械租赁、拆装合同，安全管理协议等签字盖章齐全 |  |  |  |  |
| 6 | 起重机械产权备案、安装验收、使用登记、检测报告等齐全有效 |  |  |  |  |
| 7 | 起重机械司机、信号司索工及安装拆除工持证上岗 |  |  |  |  |
| 8 | 起重机械安装、加节、附着、拆除等符合规定 |  |  |  |  |
| 9 | 起重机械租赁、拆装安全技术交底等签字盖章齐全 |  |  |  |  |
| 10 | 起重机械运行安全检查、整改记录齐全 |  |  |  |  |
| 11 | 起重机械按规定进行维护保养，并留有记录 |  |  |  |  |
| 12 | 地面防护围栏符合规范要求 |  |  |  |  |
| 13 | 停层平台等防护设施符合规范要求 |  |  |  |  |
| 14 | 附墙件、连墙杆件等相关配件是否采用原厂标准产品且已进行设计计算 |  |  |  |  |

检查人：                             检查日期：          年      月      日

附件2

物料提升机专项安全生产检查表

| 工程项目 |  |  |  | 检查人员 签名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |
| 维保单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 厂家： 产权备案编号： 出厂编号： |  |  |  |  |  |
| 现场检查内容和要求 |  |  | 检查情况及整改内容 |  |  |
| 基础 | 1.地基承载力；2.积水、排水情况；3.坐落在结构上的支撑情况；4.地基螺栓；5.基础节。 |  |  |  |  |
| 结构安全 | 1.产品铭牌；2.结构构件；3.连接部件；4.附墙装置或缆风绳；5.垂直度；6.导轨架自由端高度及防冲顶节；7.吊笼。 |  |  |  |  |
| 安全装置 | 1.起重量限制器；（电梯）2.防坠安全器；（电梯）3.极限开关（电梯）、上限位开关及下限位开关；4.吊笼机械锁及电气安全开关；（电梯）5.吊笼紧急出口及爬梯；（电梯）6.急停开关；7.缓冲装置；（电梯）8.提升速度大于0.70m/s的施工升降机，应设有吊笼上下运行减速开关。 |  |  |  |  |
| 传动部位 | 1.传动装置及防护罩；2.钢丝绳及绳卡；3.制动设备；4.齿轮、齿条；（电梯）5.电机。 |  |  |  |  |
| 防护装置 | - 地面防护棚； - 层站及层门； - 地面防护围栏； - 吊笼顶部防护围栏。（电梯） |  |  |  |  |
| 电气设施 | 1.开关箱、电缆线；2.电缆导向装置；3.接地装置、防雷装置；4. 楼层呼叫器。5. 视频（井架） |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

附件3

塔式起重机专项安全生产检查表

| 工程名称 |  |  | 检查人员签名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |
| 维保单位 |  |  | 年 月 日 |  |
| 厂家： 产权备案编号： 出厂编号： |  |  |  |  |
| 现场检查内容和要求 |  |  | 检查情况及整改内容 |  |
| 1 | 地基应坚实平整、排水畅通，无沉稳现象，接地装置连接应坚固；预埋螺栓（底架）无松动现象 |  |  |  |
| 2 | 检查连接螺栓和销轴有无松动和短缺，检查各钢结构部件有无扭曲变形或开裂，必要时予以修复，重点检查结构件裂纹、塔身螺栓紧固情况。 |  |  |  |
| 3 | 检查各减速器的油量，不足时加油，如有渗漏应排除 |  |  |  |
| 4 | 检查钢丝绳排列磨损情况，按报废标准处理；检查钢丝绳剩余长度（保护圈数3圈） |  |  |  |
| 5 | 检查回转机构旋转与固定部位连接螺栓，齿轮合情况，重新涂抹新油脂 |  |  |  |
| 6 | 检查各安全保护装置应齐全完好（包括放脱钩装置、钢丝绳固定装置） |  |  |  |
| 7 | 检查各制动器零件应完好无缺，制动摩擦片磨损或接触不均匀应修整或更换，调整拉杆行程 |  |  |  |
| 8 | 检查各滑轮，应转动良好，无裂纹、轮缘破损、轮槽磨损、脱落等现象，重点检查小车架、起身升卷筒钢丝绳有无脱落，挡绳杆是否完好。 |  |  |  |
| 9 | 检查电阻器，清除积灰和赃物，更换已破损的电阻片和绝缘壁 |  |  |  |
| 10 | 检查各工作机构的限位开关，应灵敏可靠，警铃指示灯，照明灯均应齐全 |  |  |  |
| 11 | 检查联动台配电箱，清除内部积尘，接线端子各触头应良好，连接应牢固可靠，检查电缆破损情况 |  |  |  |
| 12 | 检查电气设备，所有控制器，接触器，电源开关均应操作自如，灵敏可靠 |  |  |  |
| 13 | 检查走台及其栏杆连接完好情况 |  |  |  |
| 14 | 检查附着装置，附着杆要保持在一个水平面上，框与机身不得松动变形，销轴连接牢固，焊缝无开裂现象 |  |  |  |
| 15 | 检查整机清洁情况，润滑工作按规定进行 |  |  |  |

附件4

施工电梯专项安全检查情况汇总表

| 工程项目 |  |  | 检查人员 签 名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |
| 维保单位 |  |  | 年 月 日 |  |
| 厂家： 产权备案编号： 出厂编号： |  |  |  |  |
| 现场检查内容和要求 |  |  | 检查情况及整改内容 |  |
| 1 | 地基应坚实平整、排水畅通，无沉稳现象，接地装置连接应坚固；预埋螺栓（底架）无松动现象。 |  |  |  |
| 2 | 检查连接螺栓和销轴有无松动和短缺，检查各钢结构部件有无扭曲变形或开裂，必要时予以修复。 |  |  |  |
| 3 | 检查各减速器的油量，不足时加油，如有渗漏应及时排除。 |  |  |  |
| 4 | 检查底笼和吊笼门机电联锁是否灵敏。检查吊笼上下限位和上下极限限位的安装位置是否到位和灵敏度。 |  |  |  |
| 5 | 检查检查配重轨道连接处是否平整，有无错位情况。检查配重滑轮有无磨损和润滑情况。 |  |  |  |
| 6 | 检查各安全保护装置应齐全完好（包括外门脱钩装置、钢丝绳松绳限位装置） |  |  |  |
| 7 | 检查各制动器零件应完好无缺，制动摩擦片磨损或接触不均匀应修整或更换，调整刹车行程 |  |  |  |
| 8 | 检查各滑轮和传动齿轮，应转动良好，无裂纹、轮缘破损、轮槽磨损、脱落等现象。 |  |  |  |
| 9 | 检查标准节齿条有无松动，检查防坠器是否定期年检和超期使用。 |  |  |  |
| 10 | 检查各工作机构的限位开关，应灵敏可靠，警铃指示灯，照明灯均应齐全（重点急停开关） |  |  |  |
| 11 | 检查操作台和配电箱，清除内部积尘，接线端子各触头应良好，连接应牢固可靠，检查电缆破损情况 |  |  |  |
| 12 | 检查配重钢丝绳磨损情况是否超出标准。检查配重和钢丝绳连接是否规范。 |  |  |  |
| 13 | 检查附着装置，与机身不得松动变形，销轴连接牢固，焊缝无开裂现象和间距有无超出说明书标准。 |  |  |  |
| 14 | 检查整机清洁情况，润滑工作按规定进行 |  |  |  |