附件

2020年柳州市支持企业节能降碳项目

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 建设年限 | 建设性质 | 项目主要建设内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳钢环保公司2*70万吨/年热水项目 | 广西柳钢环保股份有限公司 | 柳北区 | 2019.10-2021.3 | 新建 | 对柳州钢铁股份有限公司焦化厂1焦烟气余热回收再利用，建设内容是在焦化厂1焦脱硫脱硝除尘后的烟道中，加装烟水换热器，将180-220℃的烟气降低至130℃，烟气中余热转换成130℃热媒水，然后通过水水换热器、循环泵、加压泵、水箱等设备，将20℃自来水加热至95℃热水，输送至销售站保温热水箱储存销售，由热水配送车送往各宾馆、学校、医院等单位，主要是供人洗澡用。 节能效果：按照年产2*70万吨热水测算，项目建成后年节能441GJ，折算为标煤15000吨/年，若采用80%的锅炉生产热水则年多消耗18750吨标煤，多排放CO2 18750*2.62=49125吨。 |
| 2 | 4#线窑篦冷机技改 | 广西鱼峰水泥股份有限公司 | 柳南区 | 2020年5-6月 | 改建 | 4#线窑篦冷机技改广西鱼峰水泥股份有限公司2020年5-6月改建将4#生产线目前使用的第三代窑篦冷机技改为目前同行业使用较广泛、技术较先进、高效、节能的第四代篦冷机，熟料破碎机改为后置辊式破碎机，同时更换其他配套设施。技改后日产量提高5.5%，熟料标煤耗下降3.14kgce/t，熟料电耗下降2.7kW/t，年节约标煤3285吨。 |
| 3 | 河西厂区空压站联网改造 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 柳南区 | 2019.11-2020.8 | 改建 | 建设内容：新建河西厂区空压站CUC集中控制系统，将厂区内所有空压机运行收集并做大数据分析，空压机智能运行控制，自动加载，实现无人值守；统一供应河西厂区包含东部涂装和西部涂装的喷涂，发动机工厂使用压缩空气，逐步取消各个分站房，实现最优的节能运行模式。 节能效果：减少空压机开启数量，降低电耗。其中，周末停产运行年节约金额172.86万元；生产期间预计减少2台空压机开启，节约金额42.55万元；合计节约用电约303.74万KWH，折标煤373.3吨标煤。 |
| 4 | 五菱工业能源管理系统平台建设暨设备节能改造项目 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 柳南区 | 2020.04-2020.11 | 新建 | 建设能源管理系统平台，更换、更新计量器具，对公司约600个主要用能（水、电、气）点进行实时监控、数据分析，根据分析结果对主要用能设备进行节能改造。 节能效果：有效降低供电、供水设备损耗、线路损失，年节电400万KWh、节水16万吨，年综合经济效益300万元。 |
| 5 | 利用林业废弃物做燃料年产蒸汽4万吨技改项目 | 广西远见新材料科技有限公司 | 融安县 | 2019.6-2020.12 | 改扩建 | 主要新增建设内容1、原料堆场1280平米及钢架棚，约70万元；2、余热回收设备2套约20万元；3、进料系统10万元；4、粉碎装置一套20万元；5、改造人工及控制柜等辅助设施15万元；6、各厂冷凝水回收改造工程100万元，总投资235万元。规模：通过上述改造，达到年产4万吨蒸汽规模，满足融安香杉产业园区全部企业用热需求，带动产值7亿元。年处理林业废弃物20000吨以上节约标煤约8000吨。 |
| 6 | 电解车间节能改造项目 | 柳州东风容泰化工股份有限公司 | 柳城县 | 2020.1-2020.9 | 改建 | 电解车间节能改造项目：氯碱分厂增加一套膜法脱硝装置去除盐水中的硫酸根离子，以提高盐水质量减少电解过程中的副反应，并消除钡离子对离子膜的污染；对三台电解槽468个单元槽进行改造，更换456张离子膜。以上技改措施均可提高电解电流效率增加产品产量并大幅降低电解电耗。节能效果：改造完成后槽电压降低，电解电耗下降，年可节电1744.2万KWh，折合标煤2143.62吨。 |
| 7 | 年产5万吨焦糖色素生产线技术改造项目 | 广西顶俏食品有限公司 | 柳州市柳城县大埔镇河西工业园区 | 2019年11月-2020年10月 | 改建 | 对生产工艺进行清洁生产改造，采用加压法进行生产,新增设备包括DZG4-1.3-M卧式固定炉排锅炉、高压反应釜、单效外循环浓缩器等，使得生产线最高日用水量为480.6m3/d，年用水量约4万m3；每年节约电能耗总量70万kwh，折合标准煤234.5吨。 |
| 8 | 生产线系统节能 改造建设项目 | 柳州市鹏森木业加工有限公司 | 柳城县 | 2019.12-2021.6 | 改建 | 对蒸汽锅炉供热系统生产线节能改造、热压生产线节能改造、制胶生产线节能改造、用电系统节能改造。 节能效果：节能改造前，年耗能163万kwh,折合标准煤200吨。通过以上项目的节能改造，年耗能73万kwh，折合标准煤90吨，年可节约耗能90万kwh，折合标准煤110吨。 |
| 9 | 年产18万吨大规格铝合金铸锭熔铸车间的能耗系统改造 | 广西柳州银海铝业股份有限公司 | 阳和工业园 | 2019.06-2020.12 | 改建 | 1.项目建设内容：对熔铸生产线的4台熔炼炉、4台保温炉、4个烟道进行结构改造与密封改造，对2台铸锭加热炉进行结构与密封改造，并将现有烧嘴改造成蓄热节式能新型布洛姆烧嘴，以提高整个熔铸系统的能源利用率，降低天然气气耗。 2.项目进展：已完成2台熔炼炉与2台加热炉的结构、密封及其烧嘴改造，2个烟道改造。 3.节能效果：改造完成的生产线，熔铸天然气耗由平均约115方/吨，2020年1月降至约77方/吨；加热炉天然气耗由平均约41方/吨，2020年1月降至29方/吨，平均节省天然气耗约50方/吨。按2020年柳铝约18万吨铝铸锭产量计划计算，则每年可节省天燃气耗900万立方以上，折合标准煤约1.2万吨。按每立方天然气3.2元计算，每年可节约能耗成本2800余万元。 |
| 10 | 广西喜莲娜实业有限公司节能综合改造项目 | 广西喜莲娜实业有限公司 | 柳州市河西高新工业园区（银祥路1号） | 2019.05-2021.05 | 改建 | 项目主要建设内容：1、对蒸汽锅炉进行节能改造，原公司使用老式天然气卧式锅炉，型号为1吨/小时的两台，一开一备，生产最大蒸汽用量为0.6吨/小时，负荷无法调节，造成能源浪费。且老式锅炉是特种设备，需要专人看护、年检年审，员工须持证上岗。为了节能降耗，提高效率，公司计划引进蒸汽能设备替代现有蒸汽锅炉。蒸汽能规格为0.8吨/小时，主要有四段火，会根据用汽负荷自动调节四段火的开闭，热效率高，且不属于特种设备。2、对中央空调系统、冷库系统进行节电改造。3、用节能燃气隧道炉代替传统的电加式隧道炉用于烘焙产品生产，提高热效率，降低能量损耗,节能效果显著。项目建成后的效果：用蒸汽能设备代替蒸汽锅炉后，供热温度稳定，且能精确地进行负荷自动调整，热效率高，预计年可节省天然气用量约30000立方米；中央空调、冷库除湿系统节能改造预计节约电耗约20万kwh；燃气遂道炉节能改造后年节标煤约100吨；项目总节能量折标煤约160吨。 |
| 11 | 基于人工智能的新能源汽车快速充电桩研发 | 广西蓝创新能源汽车设备有限公司 | 北部生态新区 | 2018.05-2020.05 | 新建 | 通过对充电桩的相关参数进行修改，并根据充电桩的充电模块、显示屏、风机、充电枪等主要发热器件的参数匹配，订购相应的器件进行更换、安装。充电桩在系统程序参数的控制下实现精准电压、电流输出，提高充电效率，降低发热量，从而降低电耗。 建设规模： 节能效果：充电桩研发项目建成后充电桩充电效率高于94% |